六月大气污染物排放总量

企业设一个气体主要排放口，根据《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》HJ1038-2019规定，实际排放量如下：

手工监测实测法实际排放量，公式为：

D=(P×L)n×S×10−9

式中：

D—核算时段内某污染物排放量，t

p一第i次监测标态干烟气的某污染物小时平均排放质量浓度，mg/Nm3

L一第i次监测标态干烟气的小时平均排放量，Nm3/h

n一一核算时段内有效监测数据数量，无量纲

∑—核算时段内有效监测数据总和  Nmg/m3

S—一核算时段内运行小时数，h

焚烧炉（6月运时间26天）

根据监测报告数据：

标况烟气量：12883m3/h

汞及其化合物浓度   未检出（检出限：0.0025mg/m3）
标况烟气量：12651m3/h
铅及其化合物浓度1.2ug/m3

砷及其化合物浓度 5.5ug/m3

镉、铊及其化合物浓度0.026ug/m3

铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物浓度7.3ug/m3

镉及其化合物浓度0.008ug/m3

砷、镍及其化合物浓度 5.8ug/m3

铬、锡、锰、锑、铜及其化合物浓度7.0ug/m3

经计算5月份各污染物排放量：

汞及其化合物  未检出（检出限：0.0025mg/m3）

镉及其化合物为   0.008ug/m3×12651m3/h×24h×26=6.315×10-8t

砷、镍及其化合物为  5.8ug/m3×12651m3/h×24h×26=4.5786×10-5t

铬、锡、锰、锑、铜及其化合物为 7.0ug/m3 ×12651m3/h×24h×26=2.3025×10-4 t
铅及其化合物为     1.2ug/m3 ×12651m3/h×24h×26=9.4730×10-6 t

砷及其化合物为  5.5ug/m3 ×12651m3/h×24h×26=4.3418×10-5 t

镉、铊及其化合物为   0.026ug/m3 ×12651m3/h×24h×26=2.0524×10-7 t

铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物为 7.3ug/m3 ×12651m3/h×24h×26=5.7627×10-5 t

根据监测报告：

（参考5月气体监测烟气量，浓度采用5月份季度监测报告中监测因子浓度）

标况烟气量：12651m³/h

烟气黑度：< 1

氟化物浓度：0.42mg/m3

经计算5月份各污染物排放量：

氟化氢：0.42mg/m3×12651m3/h×24h×26=3.3155×10-3t

罐区：（6月份运行30天）

（烟气量、浓度均采用5月季度监测报告中监测因子浓度）

标况流量：3165m3/h

非甲烷总烃排放浓度：4.54mg/m3

经计算罐区污染物排放量为：

非甲烷总烃：4.54mg/m3×3165m3/h×24h×30=1.0345×10-2 t

废油再生车间：（6月运行18天）

（烟气量、浓度均采用5月季度监测报告中监测因子浓度）

标况流量：2799m3/h

非甲烷总烃排放浓度：11.4mg/m3

氨浓度：2.63mg/m3

硫化氢：0.07mg/m3

经计算罐区污染物排放量为：

非甲烷总烃：11.4mg/m3×2799m3/h×24h×18=13784×10-2 t

氨：2.63mg/m3×2799m3/h×24h×18=3.1801×10-3 t

硫化氢：0.07mg/m3×2799m3/h×24h×18=8.4641×10-5 t

自动监测实测法实际排放量，公式为：

D=i=1St(piLi)×10−9

式中：

D—一核算时段内某污染物排放量，t，核算时段可为年、季、月、日、小时等：

st—核算时段内运行小时数，h

pi一第i小时标态干烟气的某污染物平均排放质量浓度，mg/Nm3

Li第i小时标态干烟气排放量，Nm3/h

根据在线监测数据月报表得出：二氧化硫总量为1.7178×10-2t；氮氧化物0.8303t；颗粒物3.0703×10-2t ；一氧化碳0.1146×10-2t；氯化氢1.8727×10-2t

综上6月份 大气污染物排放量：

焚烧炉：

汞及其化合物 未检出（检出限：0.0025mg/m3）；镉及其化合物6.315×10-8t砷、镍及其化合物4.5786×10-5t；铬、锡、锰、锑、铜及其化合物2.3025×10-4 t；铅及其化合物9.4730×10-6 t；砷及其化合物4.3418×10-5 t；镉、铊及其化合物2.0524×10-7 t；铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物5.7627×10-5 t；氟化氢3.3155×10-3t；二氧化硫总量为1.7178×10-2t；氮氧化物0.8303t；颗粒物3.0703×10-2t ；一氧化碳0.1146×10-2t；氯化氢1.8727×10-2t。

罐区：非甲烷总烃1.0345×10-2 t

废油再生车间：非甲烷总烃13784×10-2 t；氨3.1801×10-3 t；硫化氢8.4641×10-5 t。

污水处理站

（污染物浓度、标况流量采用5月检测报告（HBZH-Z-20210457）内数据）

标况流量：1612m3/h

氨：1.75mg/m3

硫化氢：0.18mg/m3

臭气：1737（无量纲）

经计算污水处理站污染物1-6月排放量：

1月

氨：1.75mg/m3×1612m3/h×24h×31=2.0988×10-3 t

硫化氢：0.18mg/m3×1612m3/h×24h×31=2.1587×10-4 t
臭氧:无量纲

2月

氨：1.75mg/m3×1612m3/h×24h×28=1.8957×10-3 t

硫化氢：0.18mg/m3×1612m3/h×24h×28=1.9498×10-4 t
臭氧:无量纲

3月

氨：1.75mg/m3×1612m3/h×24h×31=2.0988×10-3 t

硫化氢：0.18mg/m3×1612m3/h×24h×31=2.1587×10-4 t
臭氧:无量纲

4月

氨：1.75mg/m3×1612m3/h×24h×30=2.0311×10-3 t

硫化氢：0.18mg/m3×1612m3/h×24h×30=2.0891×10-4 t
臭氧:无量纲

5月

氨：1.75mg/m3×1612m3/h×24h×31=2.0988×10-3 t

硫化氢：0.18mg/m3×1612m3/h×24h×31=2.1587×10-4 t
臭氧:无量纲

6月

氨：1.75mg/m3×1612m3/h×24h×30=2.0311×10-3 t

硫化氢：0.18mg/m3×1612m3/h×24h×30=2.0891×10-4 t

臭氧:无量纲

综上污水处理站废气排放口污染物排放量：1月 氨：2.0988×10-3 t；硫化氢：2.1587×10-4 t；臭氧:无量纲；2月 氨：1.8957×10-3 t；硫化氢：1.9498×10-4 t；臭氧:无量纲；3月 氨：2.0988×10-3 t；硫化氢：2.1587×10-4 t；臭氧:无量纲；4月 氨：2.0311×10-3 t；硫化氢：2.0891×10-4 t；臭氧:无量纲；5月 氨：2.0988×10-3 t；硫化氢：2.1587×10-4 t；臭氧:无量纲；6月 氨：2.0311×10-3 t；硫化氢：2.0891×10-4 t；臭氧:无量纲。

1#、2#危废库

（污染物浓度、标况流量采用11月检测报告内数据）

标况流量：6295m3/h

颗粒物：4.2mg/m3

氟化物：0.3mg/m3

氨：1.16mg/m3

硫化氢：0.12mg/m3

氯化氢：19mg/m3

非甲烷总烃：5.7mg/m3

臭气：1737（无量纲）

经计算1#、2#危废库污染物1-6月排放量：

1月

颗粒物 4.2mg/m3×6295m3/h×24h×31=1.9670×10-2 t

氟化物 0.3mg/m3×6295m3/h×24h×31=1.4050×10-3 t

氨 1.16mg/m3×6295m3/h×24h×31=5.4328×10-3 t

硫化氢 0.12mg/m3×6295m3/h×24h×31=5.6201×10-4 t

氯化氢 19mg/m3×6295m3/h×24h×31=8.8986×10-2 t

非甲烷总烃 5.7mg/m3×6295m3/h×24h×31=2.6695×10-2 t
臭气：无量纲

2月

颗粒物 4.2mg/m3×6295m3/h×24h×28=1.7767×10-2 t

氟化物 0.3mg/m3×6295m3/h×24h×28=1.2690×10-3 t

氨 1.16mg/m3×6295m3/h×24h×28=4.9070×10-3 t

硫化氢 0.12mg/m3×6295m3/h×24h×28=5.0762×10-4 t

氯化氢 19mg/m3×6295m3/h×24h×28=8.0374×10-2 t

非甲烷总烃 5.7mg/m3×6295m3/h×24h×28=2.4112×10-2 t
臭气：无量纲

3月

颗粒物 4.2mg/m3×6295m3/h×24h×31=1.9670×10-2 t

氟化物 0.3mg/m3×6295m3/h×24h×31=1.4050×10-3 t

氨 1.16mg/m3×6295m3/h×24h×31=5.4328×10-3 t

硫化氢 0.12mg/m3×6295m3/h×24h×31=5.6201×10-4 t

氯化氢 19mg/m3×6295m3/h×24h×31=8.8986×10-2 t

非甲烷总烃 5.7mg/m3×6295m3/h×24h×31=2.6695×10-2 t
臭气：无量纲

4月

颗粒物 4.2mg/m3×6295m3/h×24h×30=1.9036×10-2 t

氟化物 0.3mg/m3×6295m3/h×24h×30=1.3597×10-3 t

氨 1.16mg/m3×6295m3/h×24h×30=5.2575×10-3 t

硫化氢 0.12mg/m3×6295m3/h×24h×30=5.4388×10-4 t

氯化氢 19mg/m3×6295m3/h×24h×30=8.6115×10-2 t

非甲烷总烃 5.7mg/m3×6295m3/h×24h×30=2.5834×10-2 t
臭气：无量纲

5月

颗粒物 4.2mg/m3×6295m3/h×24h×31=1.9670×10-2 t

氟化物 0.3mg/m3×6295m3/h×24h×31=1.4050×10-3 t

氨 1.16mg/m3×6295m3/h×24h×31=5.4328×10-3 t

硫化氢 0.12mg/m3×6295m3/h×24h×31=5.6201×10-4 t

氯化氢 19mg/m3×6295m3/h×24h×31=8.8986×10-2 t

非甲烷总烃 5.7mg/m3×6295m3/h×24h×31=2.6695×10-2 t
臭气：无量纲

6月

颗粒物 4.2mg/m3×6295m3/h×24h×30=1.9036×10-2 t

氟化物 0.3mg/m3×6295m3/h×24h×30=1.3597×10-3 t

氨 1.16mg/m3×6295m3/h×24h×30=5.2575×10-3 t

硫化氢 0.12mg/m3×6295m3/h×24h×30=5.4388×10-4 t

氯化氢 19mg/m3×6295m3/h×24h×30=8.6115×10-2 t

非甲烷总烃 5.7mg/m3×6295m3/h×24h×30=2.5834×10-2 t
臭气：无量纲

综上1#、2#危废库废气处理排放口污染物排放量：

1月

颗粒物1.9670×10-2 t；氟化物 1.4050×10-3 t；氨5.4328×10-3 t；硫化氢5.6201×10-4 t；氯化氢8.8986×10-2 t；非甲烷总烃2.6695×10-2 t；臭气：无量纲。

2月
颗粒物 1.7767×10-2 t；氟化物1.2690×10-3 t；氨4.9070×10-3 t；硫化氢 5.0762×10-4 t；氯化氢8.0374×10-2 t；非甲烷总烃2.4112×10-2 t；臭气：无量纲。

3月
颗粒物1.9670×10-2 t；氟化物1.4050×10-3 t；氨5.4328×10-3 t；硫化氢5.6201×10-4 t；氯化氢8.8986×10-2 t；非甲烷总烃2.6695×10-2 t；臭气：无量纲。

4月

颗粒物1.9036×10-2 t；氟化物1.3597×10-3 t；氨5.2575×10-3 t；硫化氢5.4388×10-4 t；氯化氢8.6115×10-2 t；非甲烷总烃2.5834×10-2 t；臭气：无量纲。

5月

颗粒物1.9670×10-2 t；氟化物1.4050×10-3 t；氨5.4328×10-3 t；硫化氢5.6201×10-4 t；氯化氢8.8986×10-2 t；非甲烷总烃2.6695×10-2 t；臭气：无量纲。

6月

颗粒物1.9036×10-2 t；氟化物 1.3597×10-3 t；氨5.2575×10-3 t；硫化氢5.4388×10-4 t；氯化氢8.6115×10-2 t；非甲烷总烃2.5834×10-2 t；臭气：无量纲。

3#危废库

（污染物浓度、标况流量采用5月检测报告内数据）

标况流量：20691m3/h

颗粒物：2.8mg/m3

氟化物：0.47mg/m3

氨：2.42mg/m3

硫化氢：0.37mg/m3

氯化氢：19mg/m3

非甲烷总烃：7.35mg/m3

臭气：1737（无量纲）

经计算3#危废库污染物1-6月排放量：

1月

颗粒物2.8mg/m3×20691m3/h×24h×31=4.3103×10-2 t

氟化物 0.47mg/m3×20691m3/h×24h×31=7.2352×10-3 t

氨     2.42mg/m3×20691m3/h×24h×31=3.7253×10-2 t

硫化氢 0.37mg/m3×20691m3/h×24h×31=5.6958×10-3 t

氯化氢 19mg/m3×20691m3/h×24h×31=0.2924 t

非甲烷总烃 7.35mg/m3×20691m3/h×24h×31=0.1112 t
臭气  无量纲

2月

颗粒物2.8mg/m3×20691m3/h×24h×28=3.8932×10-2 t

氟化物 0.47mg/m3×20691m3/h×24h×28=6.5350×10-3 t

氨     2.42mg/m3×20691m3/h×24h×28=3.3648×10-2 t

硫化氢 0.37mg/m3×20691m3/h×24h×28=5.1446×10-3 t

氯化氢 19mg/m3×20691m3/h×24h×28=0.2641 t

非甲烷总烃 7.35mg/m3×20691m3/h×24h×28=0.1021 t
臭气 无量纲

3月

颗粒物2.8mg/m3×20691m3/h×24h×31=4.3103×10-2 t

氟化物 0.47mg/m3×20691m3/h×24h×31=7.2352×10-3 t

氨     2.42mg/m3×20691m3/h×24h×31=3.7253×10-2 t

硫化氢 0.37mg/m3×20691m3/h×24h×31=5.6958×10-3 t

氯化氢 19mg/m3×20691m3/h×24h×31=0.2924 t

非甲烷总烃 7.35mg/m3×20691m3/h×24h×31=0.1112 t
臭气  无量纲

4月

颗粒物2.8mg/m3×20691m3/h×24h×30=4.1713×10-2 t

氟化物 0.47mg/m3×20691m3/h×24h×30=7.0018×10-3 t

氨     2.42mg/m3×20691m3/h×24h×30=3.6051×10-2 t

硫化氢 0.37mg/m3×20691m3/h×24h×30=5.5120×10-3 t

氯化氢 19mg/m3×20691m3/h×24h×30=0.2830 t

非甲烷总烃 7.35mg/m3×20691m3/h×24h×30=0.1094 t
臭气  无量纲

5月

颗粒物2.8mg/m3×20691m3/h×24h×31=4.3103×10-2 t

氟化物 0.47mg/m3×20691m3/h×24h×31=7.2352×10-3 t

氨     2.42mg/m3×20691m3/h×24h×31=3.7253×10-2 t

硫化氢 0.37mg/m3×20691m3/h×24h×31=5.6958×10-3 t

氯化氢 19mg/m3×20691m3/h×24h×31=0.2924 t

非甲烷总烃 7.35mg/m3×20691m3/h×24h×31=0.1112 t
臭气  无量纲

6月

颗粒物2.8mg/m3×20691m3/h×24h×30=4.1713×10-2 t

氟化物 0.47mg/m3×20691m3/h×24h×30=7.0018×10-3 t

氨     2.42mg/m3×20691m3/h×24h×30=3.6051×10-2 t

硫化氢 0.37mg/m3×20691m3/h×24h×30=5.5120×10-3 t

氯化氢 19mg/m3×20691m3/h×24h×30=0.2830 t

非甲烷总烃 7.35mg/m3×20691m3/h×24h×30=0.1094 t
臭气  无量纲

综上3#危废库废气处理排放口污染物排放量：
1月

颗粒物4.3103×10-2 t；氟化物7.2352×10-3 t；氨3.7253×10-2 t；硫化氢5.6958×10-3 t；氯化氢0.2924 t；非甲烷总烃0.1112 t；臭气  无量纲。

2月

颗粒物3.8932×10-2 t；氟化物6.5350×10-3 t；氨3.3648×10-2 t；硫化氢 5.1446×10-3 t；氯化氢0.2641 t；非甲烷总烃0.1021 t；臭气 无量纲。

3月

颗粒物4.3103×10-2 t；氟化物7.2352×10-3 t；氨3.7253×10-2 t；硫化氢5.6958×10-3 t；氯化氢0.2924 t；非甲烷总烃0.1112 t；臭气  无量纲。

4月

颗粒物4.1713×10-2 t；氟化物7.0018×10-3 t；氨 3.6051×10-2 t；硫化氢5.5120×10-3 t；氯化氢0.2830 t；非甲烷总烃0.1094 t；臭气  无量纲。

5月

颗粒物4.3103×10-2 t；氟化物7.2352×10-3 t；氨3.7253×10-2 t；硫化氢5.6958×10-3 t；氯化氢0.2924 t；非甲烷总烃0.1112 t；臭气  无量纲。

6月

颗粒物4.1713×10-2 t；氟化物7.0018×10-3 t；氨 3.6051×10-2 t；硫化氢5.5120×10-3 t；氯化氢0.2830 t；非甲烷总烃0.1094 t；臭气  无量纲。

4#危废库

（污染物浓度、标况流量采用11月检测报告内数据）

标况流量：7100m3/h

颗粒物：2.4mg/m3

氟化物：0.43mg/m3

氨：2.71mg/m3

硫化氢：0.28mg/m3

氯化氢：17.9mg/m3

非甲烷总烃：10.4mg/m3
臭气：1318（无量纲）

经计算4#危废库污染物1-6月排放量：

1月

颗粒物 2.4mg/m3×7100m3/h×24h×31=1.2677×10-2 t

氟化物 0.43mg/m3×7100m3/h×24h×31=2.2714×10-3 t

氨     2.71mg/m3×7100m3/h×24h×31=1.4315×10-2 t

硫化氢 0.28mg/m3×7100m3/h×24h×31=1.4790×10-3 t

氯化氢 17.9mg/m3×7100m3/h×24h×31=9.4554×10-2  t

非甲烷总烃 10.4mg/m3×7100m3/h×24h×31=5.4936×10-2 t
臭气  无量纲

2月

颗粒物 2.4mg/m3×7100m3/h×24h×28=1.1450×10-2 t

氟化物 0.43mg/m3×7100m3/h×24h×28=2.0516×10-3 t

氨     2.71mg/m3×7100m3/h×24h×28=1.2929×10-2 t

硫化氢 0.28mg/m3×7100m3/h×24h×28=1.3359×10-3 t

氯化氢 17.9mg/m3×7100m3/h×24h×28=8.5404×10-2  t

非甲烷总烃 10.4mg/m3×7100m3/h×24h×28=4.9620×10-2 t
臭气  无量纲

3月

颗粒物 2.4mg/m3×7100m3/h×24h×31=1.2677×10-2 t

氟化物 0.43mg/m3×7100m3/h×24h×31=2.2714×10-3 t

氨     2.71mg/m3×7100m3/h×24h×31=1.4315×10-2 t

硫化氢 0.28mg/m3×7100m3/h×24h×31=1.4790×10-3 t

氯化氢 17.9mg/m3×7100m3/h×24h×31=9.4554×10-2  t

非甲烷总烃 10.4mg/m3×7100m3/h×24h×31=5.4936×10-2 t
臭气  无量纲

4月

颗粒物 2.4mg/m3×7100m3/h×24h×30=1.2268×10-2 t

氟化物 0.43mg/m3×7100m3/h×24h×30=2.1981×10-3 t

氨     2.71mg/m3×7100m3/h×24h×30=1.3853×10-2 t

硫化氢 0.28mg/m3×7100m3/h×24h×30=1.4313×10-3 t

氯化氢 17.9mg/m3×7100m3/h×24h×30=9.1504×10-2  t

非甲烷总烃 10.4mg/m3×7100m3/h×24h×30=5.3164×10-2 t
臭气  无量纲

5月

颗粒物 2.4mg/m3×7100m3/h×24h×31=1.2677×10-2 t

氟化物 0.43mg/m3×7100m3/h×24h×31=2.2714×10-3 t

氨     2.71mg/m3×7100m3/h×24h×31=1.4315×10-2 t

硫化氢 0.28mg/m3×7100m3/h×24h×31=1.4790×10-3 t

氯化氢 17.9mg/m3×7100m3/h×24h×31=9.4554×10-2  t

非甲烷总烃 10.4mg/m3×7100m3/h×24h×31=5.4936×10-2 t
臭气  无量纲

6月

颗粒物 2.4mg/m3×7100m3/h×24h×30=1.2268×10-2 t

氟化物 0.43mg/m3×7100m3/h×24h×30=2.1981×10-3 t

氨     2.71mg/m3×7100m3/h×24h×30=1.3853×10-2 t

硫化氢 0.28mg/m3×7100m3/h×24h×30=1.4313×10-3 t

氯化氢 17.9mg/m3×7100m3/h×24h×30=9.1504×10-2  t

非甲烷总烃 10.4mg/m3×7100m3/h×24h×30=5.3164×10-2 t
臭气  无量纲

综上4#危废库废气处理排放口污染物排放量：
1月

颗粒物1.2677×10-2 t；氟化物2.2714×10-3 t；氨1.4315×10-2 t；硫化氢1.4790×10-3 t；氯化氢9.4554×10-2 t；非甲烷总烃5.4936×10-2 t；臭气  无量纲。

2月
颗粒物1.1450×10-2 t；氟化物2.0516×10-3 t；氨1.2929×10-2 t；硫化氢1.3359×10-3 t；氯化氢8.5404×10-2 t；非甲烷总烃4.9620×10-2 t；臭气  无量纲。

3月

颗粒物1.2677×10-2 t；氟化物2.2714×10-3 t；氨1.4315×10-2 t；硫化氢1.4790×10-3 t；氯化氢9.4554×10-2 t；非甲烷总烃5.4936×10-2 t；臭气  无量纲。

4月

颗粒物1.2268×10-2 t；氟化物2.1981×10-3 t；氨1.3853×10-2 t；硫化氢1.4313×10-3 t；氯化氢9.1504×10-2 t；非甲烷总烃5.3164×10-2 t；臭气  无量纲。

5月

颗粒物1.2677×10-2 t；氟化物2.2714×10-3 t；氨1.4315×10-2 t；硫化氢1.4790×10-3 t；氯化氢9.4554×10-2  t；非甲烷总烃5.4936×10-2 t；臭气  无量纲。

6月
颗粒物1.2268×10-2 t；氟化物2.1981×10-3 t；氨1.3853×10-2 t；硫化氢1.4313×10-3 t；氯化氢9.1504×10-2  t；非甲烷总烃5.3164×10-2 t；臭气  无量纲。

焚烧：
（二噁英单位换算 1ng=1000pg，1ug=1000ng）
二噁英浓度：0.063pgTEQ/Nm3=6.3×10-8ugTEQ/Nm3（浓度采用编号：二噁英监测报告CTS210153-2内数据）
1月
烟气排放量：13207m3/h   运行15天
6.3×10-8ugTEQ/Nm3×13207m3/h×24h×15=2.9953×10-13
2月
烟气排放量：10999m3/h   运行 16天
6.3×10-8ugTEQ/Nm3×10999m3/h×24h×16=2.6608×10-13
3月
烟气排放量：11019m3/h   运行21天
6.3×10-8ugTEQ/Nm3×11019m3/h×24h×21=3.4987×10-13
4月
烟气排放量：11688m3/h   运行18天
6.3×10-8ugTEQ/Nm3×11688m3/h×24h×18=3.1810×10-13

5月
烟气排放量：8525m3/h    运行24天
6.3×10-8ugTEQ/Nm3×8525m3/h×24h×24=3.0935×10-13

6月
烟气排放量：12562m3/h   运行26天
6.3×10-8ugTEQ/Nm3×12562m3/h×24h×26=4.9383×10-13

上料间：（voc治理设施在焚烧炉停产期间开启）
浓度采用半年度监测报告HBZH-Z-20210506中数据

烟气排放量：4501m³/h
颗粒物：8.3mg/m3
非甲烷总烃：4.05mg/m3
苯：0.115mg/m3

甲苯与二甲苯合计：1.04mg/m3
硫化氢：0.1mg/m3   
氨：0.94mg/m3
臭气：1318 （无量纲）
烟气流量：4451m³/h
氟化氢：0.54mg/m3

通过计算停产时间得出 1-6月运行时间及烟气排放量为
一月：17.3天
颗粒物：8.3mg/m3×4501m3/h×24h×17.3=0.0155t
非甲烷总烃：4.05mg/m3×4501m3/h×24h×17.3=0.0075t
甲苯与二甲苯合计：1.04mg/m3×4501m3/h×24h×17.3=0.0019t
硫化氢：0.1mg/m3×4501m3/h×24h×17.3=0.00018t
氨：0.94mg/m3×4501m3/h×24h×17.3=0.0017t
氟化氢：0.54mg/m3×4451m3/h×24h×17.3=0.00099t

二月：12.1天
颗粒物：8.3mg/m3×4501m3/h×24h×12.1=0.0108t
非甲烷总烃：4.05mg/m3×4501m3/h×24h×12.1=0.0052t
甲苯与二甲苯合计：1.04mg/m3×4501m3/h×24h×12.1=0.0013t
硫化氢：0.1mg/m3×4501m3/h×24h×12.1=0.0001t
氨：0.94mg/m3×4501m3/h×24h×12.1=0.0012t
氟化氢：0.54mg/m3×4451m3/h×24h×12.1=0.00069t

三月：10.3天
颗粒物：8.3mg/m3×4501m3/h×24h×10.3=0.0113t
非甲烷总烃：4.05mg/m3×4501m3/h×24h×12.1=0.0052t
甲苯与二甲苯合计：1.04mg/m3×4501m3/h×24h×12.1=0.0013t
硫化氢：0.1mg/m3×4501m3/h×24h×12.1=0.0001t
氨：0.94mg/m3×4501m3/h×24h×12.1=0.0012t
氟化氢：0.54mg/m3×4451m3/h×24h×12.1=0.00069t

四月：12.7天 
颗粒物：8.3mg/m3×4501m3/h×24h×12.7=0.0113t
非甲烷总烃：4.05mg/m3×4501m3/h×24h×12.7=0.0055t
甲苯与二甲苯合计：1.04mg/m3×4501m3/h×24h×12.7=0.0014t
硫化氢：0.1mg/m3×4501m3/h×24h×12.7=0.0001t
氨：0.94mg/m3×4501m3/h×24h×12.7=0.00128t
氟化氢：0.54mg/m3×4451m3/h×24h×12.7=0.0007t

五月：9.2天
颗粒物：8.3mg/m3×4501m3/h×24h×9.2=0.0082t
非甲烷总烃：4.05mg/m3×4501m3/h×24h×9.2=0.0040t
甲苯与二甲苯合计：1.04mg/m3×4501m3/h×24h×9.2=0.0010t
硫化氢：0.1mg/m3×4501m3/h×24h×9.2=0.0001t
氨：0.94mg/m3×4501m3/h×24h×9.2=0.0009t
氟化氢：0.54mg/m3×4451m3/h×24h×9.2=0.0005t

六月：5.3天
颗粒物：8.3mg/m3×4501m3/h×24h×5.3=0.0047t
非甲烷总烃：4.05mg/m3×4501m3/h×24h×5.3=0.0023t
甲苯与二甲苯合计：1.04mg/m3×4501m3/h×24h×5.3=0.0006t
硫化氢：0.1mg/m3×4501m3/h×24h×5.3=0.0001t
氨：0.94mg/m3×4501m3/h×24h×5.3=0.0005t
氟化氢：0.54mg/m3×4451m3/h×24h×5.3=0.0003t

综上，上料间1-6月份烟气排放量为：
一月：

颗粒物：0.0155t；非甲烷总烃：0.0075t；甲苯与二甲苯合计：0.0019t；硫化氢：0.00018t；氨：0.0017t；氟化氢：0.00099t。

二月：

颗粒物：0.0108t；非甲烷总烃：0.0052t；甲苯与二甲苯合计：0.0013t；硫化氢：0.0001t；氨：0.0012t；氟化氢：0.00069t。

三月：

颗粒物：0.0113t；非甲烷总烃：0.0052t；甲苯与二甲苯合计：0.0013t；硫化氢：0.0001t；氨：0.0012t；氟化氢：0.00069t。

四月：

颗粒物：0.0113t；非甲烷总烃：0.0055t；甲苯与二甲苯合计：0.0014t；硫化氢：0.0001t；氨：0.00128t；氟化氢：0.0007t。

五月：

颗粒物：0.0082t；非甲烷总烃：0.0040t；甲苯与二甲苯合计：0.0010t；硫化氢：0.0001t；氨：0.0009t；氟化氢：0.0005t。

六月：

颗粒物：0.0047t；非甲烷总烃：0.0023t；甲苯与二甲苯合计：0.0006t；硫化氢：0.0001t；氨：0.0005t；氟化氢：0.0003t。