七月大气污染物排放总量

企业设一个气体主要排放口，根据《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》HJ1038-2019规定，实际排放量如下：

手工监测实测法实际排放量，公式为：

D=(P×L)n×S×10−9

式中：

D—核算时段内某污染物排放量，t

p一第i次监测标态干烟气的某污染物小时平均排放质量浓度，mg/Nm3

L一第i次监测标态干烟气的小时平均排放量，Nm3/h

n一一核算时段内有效监测数据数量，无量纲

∑—核算时段内有效监测数据总和  Nmg/m3

S—一核算时段内运行小时数，h

焚烧炉（7月运时间23天）

根据监测报告数据：

标况烟气量：9161m3/h

汞及其化合物浓度 0.0077m3/h  
标况烟气量：8906m3/h
铅及其化合物浓度2.0ug/m3

砷及其化合物浓度 0.7ug/m3

镉、铊及其化合物浓度0.032ug/m3

铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物浓度25.4ug/m3

镉及其化合物浓度0.02ug/m3

砷、镍及其化合物浓度3.2ug/m3

铬、锡、锰、锑、铜及其化合物浓度23ug/m3

经计算7月份各污染物排放量：

汞及其化合物     0.0077ug/m3×9161m3/h×24h×23=3.893×10-8t

镉及其化合物为   0.02ug/m3×8906m3/h×24h×23=9.832×10-8t

砷、镍及其化合物为  3.2ug/m3×8906m3/h×24h×23=1.573×10-5t

铬、锡、锰、锑、铜及其化合物为 23ug/m3 ×8906m3/h×24h×23=1.130×10-4 t
铅及其化合物为     2.0ug/m3 ×8906m3/h×24h×23=9.832×10-6 t

砷及其化合物为  0.7ug/m3 ×8906m3/h×24h×23=3.441×10-6 t

镉、铊及其化合物为   0.032ug/m3 ×8906m3/h×24h×23=1.573×10-7 t

铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物为 25.4ug/m3 ×8906m3/h×24h×23=1.248×10-4 t

根据监测报告：

（参考7月气体监测烟气量，浓度采用8月份季度监测报告中监测因子浓度）

标况烟气量：8906m³/h

烟气黑度：< 1

氟化物浓度：0.56mg/m3

经计算7月份各污染物排放量：

氟化氢：0.56mg/m3×8906m3/h×24h×23=2.7530×10-3t

罐区：（7月份运行31天）

（烟气量、浓度均采用8月季度监测报告中监测因子浓度）

标况流量：5296m3/h

非甲烷总烃排放浓度：3.41mg/m3

经计算罐区污染物排放量为：

非甲烷总烃：3.41mg/m3×5296m3/h×24h×31=1.3436×10-2 t

自动监测实测法实际排放量，公式为：

D=i=1St(piLi)×10−9

式中：

D—一核算时段内某污染物排放量，t，核算时段可为年、季、月、日、小时等：

st—核算时段内运行小时数，h

pi一第i小时标态干烟气的某污染物平均排放质量浓度，mg/Nm3

Li第i小时标态干烟气排放量，Nm3/h

根据在线监测数据月报表得出：二氧化硫总量为1.4639×10-2t；氮氧化物0.8221t；颗粒物1.4665×10-2t ；一氧化碳8.4829×10-2t；氯化氢6.305×10-3t

综上7月份 大气污染物排放量：

焚烧炉：

汞及其化合物3.893×10-8t；镉及其化合物9.832×10-8t；砷、镍及其化合物1.573×10-5t；铬、锡、锰、锑、铜及其化合物1.130×10-4 t；铅及其化合物9.832×10-6 t；砷及其化合物3.441×10-6 t；镉、铊及其化合物1.573×10-7 t；铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物1.248×10-4 t；二氧化硫总量1.4639×10-2t；氮氧化物0.8221t；颗粒物1.4665×10-2t ；一氧化碳8.4829×10-2t；氯化氢6.305×10-3t。

罐区：非甲烷总烃：1.3436×10-2 t