八月大气污染物排放总量

企业设一个气体主要排放口，根据《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》HJ1038-2019规定，实际排放量如下：

一、手工监测实测法实际排放量，公式为：

D=(P×L)n×S×10−9

式中：

D—核算时段内某污染物排放量，t

p一第i次监测标态干烟气的某污染物小时平均排放质量浓度，mg/Nm3

L一第i次监测标态干烟气的小时平均排放量，Nm3/h

n一一核算时段内有效监测数据数量，无量纲

∑—核算时段内有效监测数据总和  Nmg/m3

S—一核算时段内运行小时数，h

焚烧炉（8月运时间27天）

根据监测报告数据：

标况烟气量：9539m3/h

汞及其化合物浓度0.0074mg/m3

铅及其化合物浓度7.3ug/m3

砷及其化合物浓度 0.2ug/m3

镉、铊及其化合物浓度0.105ug/m3

铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物浓度25ug/m3

标况烟气量：9531m3/h

镉及其化合物浓度0.093ug/m3

砷、镍及其化合物浓度0.2ug/m3

铬、锡、锰、锑、铜及其化合物浓度25ug/m3

经计算8月份各污染物排放量：

汞及其化合物 0.0074mg/m3×9539m3/h×24h×27=0.0000457 t=4.57×10-5t
镉及其化合物为   0.093ug/m3×9531m3/h×24h×27=5.74×10-7t

砷、镍及其化合物为  0.2ug/m3×9531m3/h×24h×27=1.24×10-6t

铬、锡、锰、锑、铜及其化合物为 25ug/m3 ×9531m3/h×24h×27=1.54×10-4t
铅及其化合物为     7.3ug/m3×9539m3/h×24h×27=4.51×10-6 t

砷及其化合物为  0.2ug/m3 ×9539m3/h×24h×27=1.24×10-6 t

镉、铊及其化合物为   0.105ug/m3 ×9539m3/h×24h×27=6.49×10-7 t

铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物为  25ug/m3 ×9539m3/h×24h×27=1.54×10-4 t

根据监测报告：

（参考8月气体监测烟气量，浓度采用8月份季度监测报告中监测因子浓度）

标况烟气量：9539m³/h

烟气黑度：< 1

氟化物浓度：0.56mg/m3

经计算8月份各污染物排放量：

氟化氢：0.56mg/m3×9539m3/h×24h×27=3.46×10-3t

罐区：（8月份运行31天）

（烟气量、浓度均采用8月季度监测报告中监测因子浓度）

标况流量：5296m3/h

非甲烷总烃排放浓度：3.41mg/m3

经计算罐区污染物排放量为：

非甲烷总烃：3.41mg/m3×5296m3/h×24h×31=1.3436×10-2 t

二、自动监测实测法实际排放量，公式为：

D=i=1St(piLi)×10−9

式中：

D—一核算时段内某污染物排放量，t，核算时段可为年、季、月、日、小时等：

st—核算时段内运行小时数，h

pi一第i小时标态干烟气的某污染物平均排放质量浓度，mg/Nm3

Li第i小时标态干烟气排放量，Nm3/h

根据在线监测数据月报表得出：二氧化硫总量为3.3457×10-2t；氮氧化物1.192779t；颗粒物5.2066×10-2t ；一氧化碳0.118793t；氯化氢9.148×10-3t。

综上8月份 大气污染物排放量：

焚烧炉：

汞及其化合物：4.57×10-5t
镉及其化合物：5.74×10-7t

砷、镍及其化合物：1.24×10-6t

铬、锡、锰、锑、铜及其化合物：1.54×10-4t
铅及其化合物：4.51×10-6 t

砷及其化合物：1.24×10-6 t

镉、铊及其化合物：6.49×10-7 t

铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物：1.54×10-4 t

氟化氢：3.46×10-3t

二氧化硫：3.3457×10-2t；

氮氧化物：1.192779t；

颗粒物：5.2066×10-2t ；

一氧化碳：0.118793t；

氯化氢：9.148×10-3t

罐区：非甲烷总烃1.3436×10-2 t