十月大气污染物排放总量

企业设一个气体主要排放口，根据《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》HJ1038-2019规定，实际排放量如下：

手工监测实测法实际排放量，公式为：

D=(P×L)n×S×10−9

式中：

D—核算时段内某污染物排放量，t

p一第i次监测标态干烟气的某污染物小时平均排放质量浓度，mg/Nm3

L一第i次监测标态干烟气的小时平均排放量，Nm3/h

n一一核算时段内有效监测数据数量，无量纲

∑—核算时段内有效监测数据总和  Nmg/m3

S—一核算时段内运行小时数，h

焚烧炉（10月运时间25.5天）

依据检测报告数据计算10月份各污染物排放量如下：

| 因子 | 监测浓度 | 浓度单位 | 烟气流量 | 排放时间 | 大气排放量 | 排放量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汞及其化合物 | 0.0035 | mg/m3 | 12476 | 612 | 7635312 | 2.67236E-05 |  |
| 铅及其化合物 | 4 | ug/m3 | 9493 | 612 | 5809716 | 2.32389E-05 |  |
| 砷及其化合物 | 0.2 | ug/m3 | 9493 | 612 | 5809716 | 1.16194E-06 |  |
| 镉、铊及其化合物 | 0.067 | ug/m3 | 9493 | 612 | 5809716 | 3.89251E-07 |  |
| 铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物 | 15.7 | ug/m3 | 9493 | 612 | 5809716 | 9.12125E-05 |  |
| 镉及其化合物 | 0.04 | ug/m3 | 9493 | 612 | 5809716 | 2.32389E-07 |  |
| 砷、镍及其化合物 | 0.3 | ug/m3 | 9493 | 612 | 5809716 | 1.74291E-06 |  |
| 铬、锡、锰、锑、铜及其化合物 | 15.5 | ug/m3 | 9493 | 612 | 5809716 | 9.00506E-05 |  |
| 氟化氢 | 16.6 | mg/m3 | 12370 | 612 | 7570440 | 1.2567E-01 | 依据11月监测报告 |

罐区：（10月份运行31天）

（烟气量、浓度均采用11月季度监测报告中监测因子浓度）

标况流量：5307m3/h

非甲烷总烃排放浓度：4.6mg/m3

经计算罐区污染物排放量为：

非甲烷总烃：4.6mg/m3×5307m3/h×24h×31=1.8163×10-2 t

废油再生车间：（10月运行31天）

（烟气量、浓度均采用11月季度监测报告中监测因子浓度 ）

标况流量：3249m3/h

非甲烷总烃排放浓度：4.68mg/m3

氨浓度：3.05mg/m3

硫化氢：0.08mg/m3

经计算罐区污染物排放量为：

非甲烷总烃：4.68mg/m3×3249m3/h×24h×31=1.1312×10-2 t

氨：3.05mg/m3×3249m3/h×24h×31=7.3726×10-3 t

硫化氢：0.08mg/m3×3249m3/h×24h×31=1.9338×10-4 t

自动监测实测法实际排放量，公式为：

D=i=1St(piLi)×10−9

式中：

D—一核算时段内某污染物排放量，t，核算时段可为年、季、月、日、小时等：

st—核算时段内运行小时数，h

pi一第i小时标态干烟气的某污染物平均排放质量浓度，mg/Nm3

Li第i小时标态干烟气排放量，Nm3/h

根据在线监测数据月报表得出：二氧化硫总量为1.5652×10-2t；氮氧化物0.874127t；颗粒物4.5748×10-2t ；一氧化碳0.109174t；氯化氢6.64×10-3t

综上10月份 大气污染物排放量：

焚烧炉：

汞及其化合物2.67236E-05t；铅及其化合物2.32389E-05t；砷及其化合物1.16194E-06t；

镉、铊及其化合物3.89251E-07t；铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物9.12125E-05t；镉及其化合物2.32389E-07t；砷、镍及其化合物1.74291E-06t；铬、锡、锰、锑、铜及其化合物9.00506E-05t；氟化氢	1.2567E-01t；二氧化硫总量1.4639×10-2t；氮氧化物0.874127t；颗粒物4.5748×10-2t ；一氧化碳0.109174t；氯化氢6.64×10-3t。

罐区：非甲烷总烃：1.8163×10-2 t

废油再生车间：
非甲烷总烃1.1312×10-2 t；氨7.3726×10-3 t；硫化氢1.9338×10-4 t。