十二月大气污染物排放总量

企业设一个气体主要排放口，根据《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》HJ1038-2019规定，实际排放量如下：

手工监测实测法实际排放量，公式为：

D=(P×L)n×S×10−9

式中：

D—核算时段内某污染物排放量，t

p一第i次监测标态干烟气的某污染物小时平均排放质量浓度，mg/Nm3

L一第i次监测标态干烟气的小时平均排放量，Nm3/h

n一一核算时段内有效监测数据数量，无量纲

∑—核算时段内有效监测数据总和  Nmg/m3

S—一核算时段内运行小时数，h

焚烧炉（12月运时间26天）

根据监测报告数据：

标况烟气量：8413m3/h

汞及其化合物浓度  0.006mg/m3
标况烟气量：9368m3/h
铅及其化合物浓度1.5ug/m3

砷及其化合物浓度 5.5ug/m3

镉、铊及其化合物浓度  未检出

铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物浓度11.6ug/m3

镉及其化合物浓度  未检出

砷、镍及其化合物浓度 1.6ug/m3

铬、锡、锰、锑、铜及其化合物浓度10.5ug/m3

经计算12月份各污染物排放量：

汞及其化合物为  0.006mg/m3×8413m3/h×24h×26=3.1498×10-5t

镉及其化合物为   0.008ug/m3×9368m3/h×24h×26=4.7676×10-8t

砷、镍及其化合物为  5.8ug/m3×9368m3/h×24h×26=3.3304×10-5t

铬、锡、锰、锑、铜及其化合物为 7.0ug/m3 ×9368m3/h×24h×26=4.0919×10-5 t
铅及其化合物为     1.2ug/m3 ×9368m3/h×24h×26=7.0147×10-6 t

砷及其化合物为  5.5ug/m3 ×9368m3/h×24h×26=3.2151×10-5 t

镉、铊及其化合物为   0.026ug/m3 ×9368m3/h×24h×26=1.5198×10-7 t

铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物为 7.3ug/m3 ×9368m3/h×24h×26=4.2673×10-5 t

根据监测报告：

（参考12月气体监测烟气量，浓度采用11月份季度监测报告中监测因子浓度）

标况烟气量：9368m³/h

烟气黑度：< 1

氟化物浓度：0.43mg/m3

经计算12月份各污染物排放量：

氟化氢：0.43mg/m3×9368m3/h×24h×26=2.5136×10-3t

罐区：（12月份运行31天）

（烟气量、浓度均采用11月季度监测报告中监测因子浓度）

标况流量：5307m3/h

非甲烷总烃排放浓度：4.60mg/m3

经计算罐区污染物排放量为：

非甲烷总烃：4.6mg/m3×5307m3/h×24h×31=1.8162×10-2 t

废油再生车间：（12月运行4天）

（烟气量、浓度均采用11月季度监测报告中监测因子浓度）

标况流量：3249m3/h

非甲烷总烃排放浓度：4.68mg/m3

氨浓度：3.05mg/m3

硫化氢：0.08mg/m3

经计算罐区污染物排放量为：

非甲烷总烃：4.68mg/m3×3249m3/h×24h×4=1.4597×10-3 t

氨：3.05mg/m3×3249m3/h×24h×4=9.5130×10-4 t

硫化氢：0.08mg/m3×3249m3/h×24h×4=2.4952×10-5 t

自动监测实测法实际排放量，公式为：

D=i=1St(piLi)×10−9

式中：

D—一核算时段内某污染物排放量，t，核算时段可为年、季、月、日、小时等：

st—核算时段内运行小时数，h

pi一第i小时标态干烟气的某污染物平均排放质量浓度，mg/Nm3

Li第i小时标态干烟气排放量，Nm3/h

根据在线监测数据月报表得出：二氧化硫总量为1.8418×10-2t；氮氧化物1.076052 t；颗粒物5.6137×10-3t ；一氧化碳0.130273 t；氯化氢8.233×10-3t

综上12月份 大气污染物排放量：

焚烧炉：

汞及其化合物3.1498×10-5t，镉及其化合物4.7676×10-8t，砷、镍及其化合物3.3304×10-5t，铬、锡、锰、锑、铜及其化合物4.0919×10-5 t，铅及其化合物7.0147×10-6 t，砷及其化合物3.2151×10-5 t，镉、铊及其化合物1.5198×10-7 t，铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物4.2673×10-5 t，氟化氢2.5136×10-3t，二氧化硫总量1.8418×10-2t，氮氧化物1.076052 t；颗粒物5.6137×10-3t ，一氧化碳0.130273 t，氯化氢8.233×10-3t。

罐区：非甲烷总烃1.8162×10-2 t。

废油再生车间：非甲烷总烃1.4597×10-3 t，氨9.5130×10-4 t，硫化氢2.4952×10-5 t。

污水处理站

（污染物浓度、标况流量采用11月检测报告（HBZH-Z-20210821）内数据）

标况流量：1472m3/h

氨：1.47mg/m3

硫化氢：0.17mg/m3

臭气：724（无量纲）

经计算污水处理站污染物7-12月排放量：

7月

氨：1.47mg/m3×1472m3/h×24h×31=1.6099×10-3 t

硫化氢：0.17mg/m3×1472m3/h×24h×31=1.9713×10-4 t
臭氧:无量纲

8月

氨：1.47mg/m3×1472m3/h×24h×31=1.6099×10-3 t

硫化氢：0.17mg/m3×1472m3/h×24h×31=1.9713×10-4 t
臭氧:无量纲

9月

氨：1.47mg/m3×1472m3/h×24h×30=1.5579×10-3 t

硫化氢：0.17mg/m3×1472m3/h×24h×30=1.8017×10-4 t
臭氧:无量纲

10月

氨：1.47mg/m3×1472m3/h×24h×31=1.6099×10-3 t

硫化氢：0.17mg/m3×1472m3/h×24h×31=1.9713×10-4 t
臭氧:无量纲

11月

氨：1.47mg/m3×1472m3/h×24h×30=1.5579×10-3 t

硫化氢：0.17mg/m3×1472m3/h×24h×30=1.8017×10-4 t
臭氧:无量纲

12月

氨：1.47mg/m3×1472m3/h×24h×31=1.6099×10-3 t

硫化氢：0.17mg/m3×1472m3/h×24h×31=1.9713×10-4 t
臭氧:无量纲

综上污水处理站废气排放口污染物排放量：
7月 氨1.6099×10-3 t；硫化氢1.9713×10-4 t；臭氧:无量纲。
8月 氨1.6099×10-3 t；硫化氢1.9713×10-4 t；臭氧:无量纲。
9月 氨：1.5579×10-3 t；硫化氢：1.8017×10-4 t；臭氧:无量纲。
10月 氨：1.6099×10-3 t；硫化氢：1.9713×10-4 t；臭氧:无量纲。
11月 氨：1.5579×10-3 t；硫化氢：1.8017×10-4 t；臭氧:无量纲。
12月 氨：1.6099×10-3 t ；硫化氢：1.9713×10-4 t ；臭氧:无量纲。

1#、2#危废库

（污染物浓度、标况流量采用11月检测报告内数据）

标况流量：20801m3/h

颗粒物：2.5mg/m3

氟化物：0.25mg/m3

氨：1.22mg/m3

硫化氢：0.11mg/m3

氯化氢：17.9mg/m3
|标况流量：4030m3/h

臭气：1737（无量纲）

非甲烷总烃：5.43mg/m3

经计算1#、2#危废库污染物1-6月排放量：

7月

颗粒物 2.5mg/m3×20801m3/h×24h×31=3.8689×10-2 t

氟化物 0.25mg/m3×20801m3/h×24h×31=3.8689×10-3 t

氨 1.22mg/m3×20801m3/h×24h×31=1.8881×10-2 t

硫化氢 0.11mg/m3×20801m3/h×24h×31=1.7023×10-3 t

氯化氢 17.9mg/m3×20801m3/h×24h×31=0.2770 t

非甲烷总烃 5.43mg/m3×4030m3/h×24h×31=1.6281×10-2 t
臭气：无量纲

8月

颗粒物 2.5mg/m3×20801m3/h×24h×31=3.8689×10-2 t

氟化物 0.25mg/m3×20801m3/h×24h×31=3.8689×10-3 t

氨 1.22mg/m3×20801m3/h×24h×31=1.8881×10-2 t

硫化氢 0.11mg/m3×20801m3/h×24h×31=1.7023×10-3 t

氯化氢 17.9mg/m3×20801m3/h×24h×31=0.2770 t

非甲烷总烃 5.43mg/m3×4030m3/h×24h×31=1.6281×10-2 t
臭气：无量纲

9月

颗粒物 2.5mg/m3×20801m3/h×24h×30=3.7441×10-2 t

氟化物 0.25mg/m3×20801m3/h×24h×30=3.7441×10-3 t

氨 1.22mg/m3×20801m3/h×24h×30=1.8271×10-2 t

硫化氢 0.11mg/m3×20801m3/h×24h×30=1.6474×10-3 t

氯化氢 17.9mg/m3×20801m3/h×24h×30=0.2681 t

非甲烷总烃 5.43mg/m3×4030m3/h×24h×30=1.5755×10-2 t
臭气：无量纲

10月

颗粒物 2.5mg/m3×20801m3/h×24h×31=3.8689×10-2 t

氟化物 0.25mg/m3×20801m3/h×24h×31=3.8689×10-3 t

氨 1.22mg/m3×20801m3/h×24h×31=1.8881×10-2 t

硫化氢 0.11mg/m3×20801m3/h×24h×31=1.7023×10-3 t

氯化氢 17.9mg/m3×20801m3/h×24h×31=0.2770 t

非甲烷总烃 5.43mg/m3×4030m3/h×24h×31=1.6281×10-2 t
臭气：无量纲

11月

颗粒物 2.5mg/m3×20801m3/h×24h×30=3.7441×10-2 t

氟化物 0.25mg/m3×20801m3/h×24h×30=3.7441×10-3 t

氨 1.22mg/m3×20801m3/h×24h×30=1.8271×10-2 t

硫化氢 0.11mg/m3×20801m3/h×24h×30=1.6474×10-3 t

氯化氢 17.9mg/m3×20801m3/h×24h×30=0.2681 t

非甲烷总烃 5.43mg/m3×4030m3/h×24h×30=1.5755×10-2 t
臭气：无量纲

12月

颗粒物 2.5mg/m3×20801m3/h×24h×31=3.8689×10-2 t

氟化物 0.25mg/m3×20801m3/h×24h×31=3.8689×10-3 t

氨 1.22mg/m3×20801m3/h×24h×31=1.8881×10-2 t

硫化氢 0.11mg/m3×20801m3/h×24h×31=1.7023×10-3 t

氯化氢 17.9mg/m3×20801m3/h×24h×31=0.2770 t

非甲烷总烃 5.43mg/m3×4030m3/h×24h×31=1.6281×10-2 t
臭气：无量纲

综上1#、2#危废库废气处理排放口污染物排放量：

7月 颗粒物3.8689×10-2 t氟化物3.8689×10-3 t氨1.8881×10-2 t硫化氢1.7023×10-3 t氯化氢0.2770 t非甲烷总烃1.6281×10-2 t臭气：无量纲。
8月 颗粒物3.8689×10-2 t氟化物3.8689×10-3 t氨1.8881×10-2 t硫化氢1.7023×10-3 t氯化氢 0.2770 t非甲烷总烃 1.6281×10-2 t臭气：无量纲。
9月 颗粒物3.7441×10-2 t氟化物 3.7441×10-3 t氨1.8271×10-2 t硫化氢 1.6474×10-3 t氯化氢 0.2681 t非甲烷总烃1.5755×10-2 t臭气：无量纲。
10月 颗粒物3.8689×10-2 t氟化物3.8689×10-3 t氨1.8881×10-2 t硫化氢 1.7023×10-3 t氯化氢0.2770 t非甲烷总烃1.6281×10-2 t臭气：无量纲。

11月 颗粒物3.7441×10-2 t氟化物3.7441×10-3 t氨 1.8271×10-2 t硫化氢1.6474×10-3 t氯化氢 0.2681 t非甲烷总烃1.5755×10-2 t臭气：无量纲。

12月 颗粒物3.8689×10-2 t氟化物 3.8689×10-3 t氨1.8881×10-2 t硫化氢1.7023×10-3 t氯化氢0.2770 t非甲烷总烃1.6281×10-2 t臭气：无量纲。

3#危废库

（污染物浓度、标况流量采用11月检测报告内数据）

标况流量：15391m3/h

颗粒物：3.8mg/m3

氟化物：0.53mg/m3

氨：2.5mg/m3

硫化氢：0.28mg/m3

氯化氢：18.8mg/m3

非甲烷总烃：3.67mg/m3

臭气：724（无量纲）

经计算3#危废库污染物7-12月排放量：

7月

颗粒物3.8mg/m3×15391m3/h×24h×31=4.3513×10-2 t

氟化物 0.53mg/m3×15391m3/h×24h×31=6.0689×10-3 t

氨     2.5mg/m3×15391m3/h×24h×31=2.8627×10-2 t

硫化氢 0.28mg/m3×15391m3/h×24h×31=3.2062×10-3 t

氯化氢 18.8mg/m3×15391m3/h×24h×31=0.2152 t

非甲烷总烃 3.67mg/m3×15391m3/h×24h×31=0.0420t
臭气  无量纲

8月

颗粒物3.8mg/m3×15391m3/h×24h×31=4.3513×10-2 t

氟化物 0.53mg/m3×15391m3/h×24h×31=6.0689×10-3 t

氨     2.5mg/m3×15391m3/h×24h×31=2.8627×10-2 t

硫化氢 0.28mg/m3×15391m3/h×24h×31=3.2062×10-3 t

氯化氢 18.8mg/m3×15391m3/h×24h×31=0.2152 t

非甲烷总烃 3.67mg/m3×15391m3/h×24h×31=0.0420t
臭气  无量纲

9月

颗粒物3.8mg/m3×15391m3/h×24h×30=4.2109×10-2 t

氟化物 0.53mg/m3×15391m3/h×24h×30=5.8732×10-3 t

氨     2.5mg/m3×15391m3/h×24h×30=2.7704×10-2 t

硫化氢 0.28mg/m3×15391m3/h×24h×30=3.1028×10-3 t

氯化氢 18.8mg/m3×15391m3/h×24h×30=0.2083 t

非甲烷总烃 3.67mg/m3×15391m3/h×24h×30=4.0669×10-2 t
臭气  无量纲

10月

颗粒物3.8mg/m3×15391m3/h×24h×31=4.3513×10-2 t

氟化物 0.53mg/m3×15391m3/h×24h×31=6.0689×10-3 t

氨     2.5mg/m3×15391m3/h×24h×31=2.8627×10-2 t

硫化氢 0.28mg/m3×15391m3/h×24h×31=3.2062×10-3 t

氯化氢 18.8mg/m3×15391m3/h×24h×31=0.2152 t

非甲烷总烃 3.67mg/m3×15391m3/h×24h×31=0.0420t
臭气  无量纲

11月

颗粒物3.8mg/m3×15391m3/h×24h×30=4.2109×10-2 t

氟化物 0.53mg/m3×15391m3/h×24h×30=5.8732×10-3 t

氨     2.5mg/m3×15391m3/h×24h×30=2.7704×10-2 t

硫化氢 0.28mg/m3×15391m3/h×24h×30=3.1028×10-3 t

氯化氢 18.8mg/m3×15391m3/h×24h×30=0.2083 t

非甲烷总烃 3.67mg/m3×15391m3/h×24h×30=4.0669×10-2 t
臭气  无量纲

12月

颗粒物3.8mg/m3×15391m3/h×24h×31=4.3513×10-2 t

氟化物 0.53mg/m3×15391m3/h×24h×31=6.0689×10-3 t

氨     2.5mg/m3×15391m3/h×24h×31=2.8627×10-2 t

硫化氢 0.28mg/m3×15391m3/h×24h×31=3.2062×10-3 t

氯化氢 18.8mg/m3×15391m3/h×24h×31=0.2152 t

非甲烷总烃 3.67mg/m3×15391m3/h×24h×31=0.0420t
臭气  无量纲

综上3#危废库废气处理排放口污染物排放量：
7月

颗粒物

4.3513×10-2 t氟化物 6.0689×10-3 t氨2.8627×10-2 t硫化氢3.2062×10-3 t氯化氢0.2152 t非甲烷总烃0.0420t臭气  无量纲。

8月
颗粒物4.3513×10-2 t氟化物6.0689×10-3 t氨2.8627×10-2 t硫化氢 3.2062×10-3 t氯化氢0.2152 t非甲烷总烃0.0420t臭气  无量纲。

9月

颗粒物4.2109×10-2 t氟化物5.8732×10-3 t氨 2.7704×10-2 t硫化氢3.1028×10-3 t氯化氢 0.2083 t非甲烷总烃4.0669×10-2 t臭气  无量纲。

10月

颗粒物4.3513×10-2 t氟化物 6.0689×10-3 t氨2.8627×10-2 t硫化氢3.2062×10-3 t氯化氢0.2152 t非甲烷总烃0.0420t臭气  无量纲。

11月

颗粒物4.2109×10-2 t氟化物5.8732×10-3 t氨2.7704×10-2 t硫化氢3.1028×10-3 t氯化0.2083 t非甲烷总烃 4.0669×10-2 t臭气  无量纲。

12月

颗粒物4.3513×10-2 t氟化物6.0689×10-3 t氨2.8627×10-2 t硫化氢3.2062×10-3 t氯化氢0.2152 t非甲烷总烃0.0420t臭气  无量纲。

4#危废库

（污染物浓度、标况流量采用11月检测报告内数据）

标况流量：7546m3/h

颗粒物：7.1mg/m3

氟化物：0.33mg/m3

氨：2.8mg/m3

硫化氢：0.24mg/m3

氯化氢：17mg/m3

非甲烷总烃：4.45mg/m3
臭气：724（无量纲）

经计算4#危废库污染物7-12月排放量：

7 月

颗粒物 7.1mg/m3×7546m3/h×24h×31=3.9861×10-2 t

氟化物0.33mg/m3×7546m3/h×24h×31=1.8527×10-3 t

氨     2.8mg/m3×7546m3/h×24h×31=1.5720×10-2 t

硫化氢 0.24mg/m3×7546m3/h×24h×31=1.3474×10-3 t

氯化氢 17mg/m3×7546m3/h×24h×31=9.5442×10-2  t

非甲烷总烃 4.45mg/m3×7546m3/h×24h×31=2.4983×10-2 t
臭气  无量纲

8月

颗粒物 7.1mg/m3×7546m3/h×24h×31=3.9861×10-2 t

氟化物0.33mg/m3×7546m3/h×24h×31=1.8527×10-3 t

氨     2.8mg/m3×7546m3/h×24h×31=1.5720×10-2 t

硫化氢 0.24mg/m3×7546m3/h×24h×31=1.3474×10-3 t

氯化氢 17mg/m3×7546m3/h×24h×31=9.5442×10-2  t

非甲烷总烃 4.45mg/m3×7546m3/h×24h×31=2.4983×10-2 t
臭气  无量纲

9月

颗粒物 7.1mg/m3×7546m3/h×24h×30=3.9858×10-2 t

氟化物0.33mg/m3×7546m3/h×24h×30=1.7929×10-3 t

氨     2.8mg/m3×7546m3/h×24h×30=1.5212×10-2 t

硫化氢 0.24mg/m3×7546m3/h×24h×30=1.3039×10-3 t

氯化氢 17mg/m3×7546m3/h×24h×30=9.2363×10-2  t

非甲烷总烃 4.45mg/m3×7546m3/h×24h×30=2.4177×10-2 t
臭气  无量纲

10月

颗粒物 7.1mg/m3×7546m3/h×24h×31=3.9861×10-2 t

氟化物0.33mg/m3×7546m3/h×24h×31=1.8527×10-3 t

氨     2.8mg/m3×7546m3/h×24h×31=1.5720×10-2 t

硫化氢 0.24mg/m3×7546m3/h×24h×31=1.3474×10-3 t

氯化氢 17mg/m3×7546m3/h×24h×31=9.5442×10-2  t

非甲烷总烃 4.45mg/m3×7546m3/h×24h×31=2.4983×10-2 t
臭气  无量纲

11月

颗粒物 7.1mg/m3×7546m3/h×24h×30=3.9858×10-2 t

氟化物0.33mg/m3×7546m3/h×24h×30=1.7929×10-3 t

氨     2.8mg/m3×7546m3/h×24h×30=1.5212×10-2 t

硫化氢 0.24mg/m3×7546m3/h×24h×30=1.3039×10-3 t

氯化氢 17mg/m3×7546m3/h×24h×30=9.2363×10-2  t

非甲烷总烃 4.45mg/m3×7546m3/h×24h×30=2.4177×10-2 t
臭气  无量纲

12月

颗粒物 7.1mg/m3×7546m3/h×24h×31=3.9861×10-2 t

氟化物0.33mg/m3×7546m3/h×24h×31=1.8527×10-3 t

氨     2.8mg/m3×7546m3/h×24h×31=1.5720×10-2 t

硫化氢 0.24mg/m3×7546m3/h×24h×31=1.3474×10-3 t

氯化氢 17mg/m3×7546m3/h×24h×31=9.5442×10-2  t

非甲烷总烃 4.45mg/m3×7546m3/h×24h×31=2.4983×10-2 t
臭气  无量纲

综上4#危废库废气处理排放口污染物排放量：
7 月

颗粒物3.9861×10-2 t，氟化物1.8527×10-3 t，氨 1.5720×10-2 t，硫化氢1.3474×10-3 t，氯化氢9.5442×10-2  t，非甲烷总烃2.4983×10-2 t，臭气  无量纲。

8月
颗粒物3.9861×10-2 t，氟化物1.8527×10-3 t，氨  1.5720×10-2 t，硫化氢1.03474×10-3 t，氯化氢9.5442×10-2  t，非甲烷总烃2.4983×10-2 t，臭气  无量纲。

9月

颗粒物3.9858×10-2 t，氟化物1.7929×10-3 t，氨 1.5212×10-2 t，硫化氢1.3039×10-3 t，氯化氢9.2363×10-2  t，非甲烷总烃2.4177×10-2 t，臭气  无量纲。

10月
颗粒物3.9861×10-2 t，氟化物1.8527×10-3 t，氨1.5720×10-2 t，硫化氢1.3474×10-3 t，氯化氢9.5442×10-2  t，非甲烷总烃2.4983×10-2 t，臭气  无量纲。

11月

颗粒物3.9858×10-2 t，氟化物1.7929×10-3 t，氨1.5212×10-2 t，硫化氢1.3039×10-3 t，氯化氢9.2363×10-2  t，非甲烷总烃2.4177×10-2 t，臭气  无量纲。

12月

颗粒物3.9861×10-2 t，氟化物1.8527×10-3 t，氨1.5720×10-2 t，硫化氢1.3474×10-3 t，氯化氢9.5442×10-2  t，非甲烷总烃2.4983×10-2 t，臭气  无量纲。

焚烧：
（二噁英单位换算 1ng=1000pg，1ug=1000ng）
二噁英浓度：0.0018pgTEQ/Nm3=1.8×10-9ugTEQ/Nm3（浓度采用11月监测报告内数据，排放量采用在线数据监测量）
7月
烟气排放量：5524272.1m3
1.8×10-9ugTEQ/Nm3×5524272.1m3=9.9436×10-15
8月
烟气总排放量：7794946.35m3
1.8×10-9ugTEQ/Nm3×7794946.35m3=1.4031×10-13
9月
烟气总排放量：4657033.55m3
1.8×10-9ugTEQ/Nm3×4657033.55m3=8.3827×10-15
10月
烟气总排放量：6729043.6m3  
1.8×10-9ugTEQ/Nm3×6729043.6m3=1.2112×10-14

11月
烟气总排放量：6550299.55m3 
1.8×10-9ugTEQ/Nm3×6550299.55m3=1.1791×10-14

12月
烟气总排放量：7299945.9m3  
1.8×10-9ugTEQ/Nm3×7299945.9m3=1.3140×10-14

上料间：（voc治理设施在焚烧炉停产期间开启）
浓度采用监测报告HBZH-Z-20210821中数据

烟气排放量：4806m³/h
颗粒物：4.9mg/m3
非甲烷总烃：5.14mg/m3
苯：0.0815mg/m3

甲苯与二甲苯合计：0.31mg/m3
硫化氢：0.12mg/m3   
氨：1.49mg/m3
臭气：724 （无量纲）
氟化氢：0.25mg/m3

通过计算停产时间得出 7-12月运行时间及烟气排放量为
7月：8天
颗粒物：4.9mg/m3×4806m3/h×24h×8=0.0045t
非甲烷总烃：5.14mg/m3×4806m3/h×24h×8=0.0047t
苯：0.0815mg/m3×4806m3/h×24h×8=0.000075t 
甲苯与二甲苯合计：0.31mg/m3×4806m3/h×24h×8=0.00029t
硫化氢：0.12mg/m3×4806m3/h×24h×8=0.00011t
氨：1.49mg/m3×4806m3/h×24h×8=0.0014t
氟化氢：0.25mg/m3×4806m3/h×24h×8=0.00023t

8月：1天
颗粒物：4.9mg/m3×4806m3/h×24h×1=0.00057t
非甲烷总烃：5.14mg/m3×4806m3/h×24h×1=0.00059t
苯：0.0815mg/m3×4806m3/h×24h×1=0.00001t 
甲苯与二甲苯合计：0.31mg/m3×4806m3/h×24h×1=0.000036t
硫化氢：0.12mg/m3×4806m3/h×24h×1=0.000014t
氨：1.49mg/m3×4806m3/h×24h×1=0.00017t
氟化氢：0.25mg/m3×4806m3/h×24h×1=0.000029t

9月：11天
颗粒物：4.9mg/m3×4806m3/h×24h×11=0.0062t
非甲烷总烃：5.14mg/m3×4806m3/h×24h×11=0.0065t
苯：0.0815mg/m3×4806m3/h×24h×11=0.0001t 
甲苯与二甲苯合计：0.31mg/m3×4806m3/h×24h×11=0.00039t
硫化氢：0.12mg/m3×4806m3/h×24h×11=0.00015t
氨：1.49mg/m3×4806m3/h×24h×11=0.00189t
氟化氢：0.25mg/m3×4806m3/h×24h×11=0.00032t

10月：6天 
颗粒物：4.9mg/m3×4806m3/h×24h×6=0.0034t
非甲烷总烃：5.14mg/m3×4806m3/h×24h×6=0.0036t
苯：0.0815mg/m3×4806m3/h×24h×6=0.0001t
甲苯与二甲苯合计：0.31mg/m3×4806m3/h×24h×6=0.0002t
硫化氢：0.12mg/m3×4806m3/h×24h×6=0.0001t
氨：1.49mg/m3×4806m3/h×24h×6=0.0010t
氟化氢：0.25mg/m3×4806m3/h×24h×6=0.0002t

11月：5天
颗粒物：4.9mg/m3×4806m3/h×24h×5=0.0028t
非甲烷总烃：5.14mg/m3×4806m3/h×24h×5=0.0030t
苯：0.0815mg/m3×4806m3/h×24h×5=0.00005t
甲苯与二甲苯合计：0.31mg/m3×4806m3/h×24h×5=0.00018t
硫化氢：0.12mg/m3×4806m3/h×24h×5=0.00007t
氨：1.49mg/m3×4806m3/h×24h×5=0.00086t
氟化氢：0.25mg/m3×4806m3/h×24h×5=0.00014t
12月：5天
颗粒物：4.9mg/m3×4806m3/h×24h×5=0.0028t
非甲烷总烃：5.14mg/m3×4806m3/h×24h×5=0.0030t
苯：0.0815mg/m3×4806m3/h×24h×5=0.00005t
甲苯与二甲苯合计：0.31mg/m3×4806m3/h×24h×5=0.00018t
硫化氢：0.12mg/m3×4806m3/h×24h×5=0.00007t
氨：1.49mg/m3×4806m3/h×24h×5=0.00086t
氟化氢：0.25mg/m3×4806m3/h×24h×5=0.00014t
综上，上料间7-12月份烟气排放量为：
7月：

颗粒物：0.0045t，非甲烷总烃：0.0047t，苯：0.000075t ，甲苯与二甲苯合计：0.00029t，硫化氢：0.00011t，氨：0.0014t，氟化氢：0.00023t。
8月：

颗粒物：0.00057t，非甲烷总烃：0.00059t，苯：0.00001t ，甲苯与二甲苯合计：0.000036t，硫化氢：0.000014t，氨：0.00017t，氟化氢：0.000029t。

9月：

颗粒物：0.0062t，非甲烷总烃：0.0065t，苯：0.0001t ，甲苯与二甲苯合计：0.00039t，硫化氢：0.00015t，氨：0.00189t，氟化氢：0.00032t。

10月：

颗粒物：0.0034t，非甲烷总烃：0.0036t，苯：0.0001t，甲苯与二甲苯合计：0.0002t，硫化氢：0.0001t，氨：0.0010t，氟化氢：0.0002t。

11月：

颗粒物：0.0028t，非甲烷总烃：0.0030t，苯：0.00005t，甲苯与二甲苯合计：0.00018t，硫化氢：0.00007t，氨：0.00086t，氟化氢：0.00014t。

12月：

颗粒物：0.0028t，非甲烷总烃：0.0030t，苯：0.00005t，甲苯与二甲苯合计：0.00018t，硫化氢0.00007t，氨：0.00086t，氟化氢：0.00014t。

废油再生车间（浓度及流量采用5月份上半年监测报告内数据）：
标杆流量：2799
非甲烷总烃：11.4mg/m3
硫化氢：0.07mg/m3
氨：2.63mg/m3
1月：
非甲烷总烃11.4mg/m3×2799m3/h×24h×31=0.0237t
硫化氢 0.07mg/m3×2799m3/h×24h×31=1.4577×10-4t
氨 2.63mg/m3×2799m3/h×24h×31=5.3002×10-3t
2月：
非甲烷总烃11.4mg/m3×2799m3/h×24h×28=0.02144t
硫化氢 0.07mg/m3×2799m3/h×24h×28=1.3166×10-4t
氨 2.63mg/m3×2799m3/h×24h×28=4.9468×10-3t
3月：
非甲烷总烃11.4mg/m3×2799m3/h×24h×31=0.0237t
硫化氢 0.07mg/m3×2799m3/h×24h×31=1.4577×10-4t
氨 2.63mg/m3×2799m3/h×24h×31=5.3002×10-3t

4月
非甲烷总烃11.4mg/m3×2799m3/h×24h×30=0.02297t
硫化氢 0.07mg/m3×2799m3/h×24h×30=1.4106×10-4t
氨 2.63mg/m3×2799m3/h×24h×30=5.3001×10-3t
5月
非甲烷总烃11.4mg/m3×2799m3/h×24h×31=0.0237t
硫化氢 0.07mg/m3×2799m3/h×24h×31=1.4577×10-4t
氨 2.63mg/m3×2799m3/h×24h×31=5.3002×10-3t
（采用11月下半年监测报告内数据）
标杆流量：3249m3/h
非甲烷总烃：4.68mg/m3
硫化氢：0.08mg/m3
氨：3.05mg/m3

7月
非甲烷总烃4.68mg/m3×3249m3/h×24h×31=0.01131t
硫化氢 0.08mg/m3×3249m3/h×24h×31=1.9338×10-4t
氨 3.05mg/m3×3249m3/h×24h×31=7.3726×10-3t

8月
非甲烷总烃4.68mg/m3×3249m3/h×24h×30=0.01095t
硫化氢 0.08mg/m3×3249m3/h×24h×30=1.8714×10-4t
氨 3.05mg/m3×3249m3/h×24h×30=7.1348×10-3t

9月
非甲烷总烃4.68mg/m3×3249m3/h×24h×31=0.01131t
硫化氢 0.08mg/m3×3249m3/h×24h×31=1.9338×10-4t
氨 3.05mg/m3×3249m3/h×24h×31=7.3726×10-3t

10月
非甲烷总烃4.68mg/m3×3249m3/h×24h×30=0.01095t
硫化氢 0.08mg/m3×3249m3/h×24h×30=1.8714×10-4t
氨 3.05mg/m3×3249m3/h×24h×30=7.1348×10-3t

11月
非甲烷总烃4.68mg/m3×3249m3/h×24h×31=0.01131t
硫化氢 0.08mg/m3×3249m3/h×24h×31=1.9338×10-4t
氨 3.05mg/m3×3249m3/h×24h×31=7.3726×10-3t