十一月大气污染物排放总量

企业设一个气体主要排放口，根据《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》HJ1038-2019规定，实际排放量如下：

手工监测实测法实际排放量，公式为：

D=(P×L)n×S×10−9

式中：

D—核算时段内某污染物排放量，t

p一第i次监测标态干烟气的某污染物小时平均排放质量浓度，mg/Nm3

L一第i次监测标态干烟气的小时平均排放量，Nm3/h

n一一核算时段内有效监测数据数量，无量纲

∑—核算时段内有效监测数据总和  Nmg/m3

S—一核算时段内运行小时数，h

焚烧炉（11月运时间25天）

根据监测报告数据：

标况烟气量：12370m3/h

汞及其化合物浓度 0.003mg/m3
标况烟气量：13317m3/h

镉及其化合物浓度  未检出

砷、镍及其化合物浓度 1.0ug/m3

铅及其化合物浓度1.3ug/m3  
砷及其化合物浓度 0.2ug/m3

镉、铊及其化合物浓度  未检出

铬、锡、锰、锑、铜及其化合物浓度8.4ug/m3

铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物浓度9.3ug/m3

经计算11月份各污染物排放量：

汞及其化合物 0.003mg/m3×12370m3/h×24h×25=2.2266×10-5 t
镉及其化合物为  未检出

砷、镍及其化合物为  1.0ug/m3×13317m3/h×24h×25=7.9902×10-6t

铅及其化合物为     1.3ug/m3 ×13317m3/h×24h×25=5.0492×10-5 t

铬、锡、锰、锑、铜及其化合物为 8.4ug/m3 ×13317m3/h×24h×25=6.7117×10-5 t
砷及其化合物为  0.2ug/m3 ×13317m3/h×24h×25=1.5980×10-6 t

镉、铊及其化合物为   未检出

铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物为   9.3ug/m3 ×13317m3/h×24h×25=7.4308×10-5 t

根据监测报告：

（参考11月气体监测烟气量，浓度采用11月份季度监测报告中监测因子浓度）

标况烟气量：12370m³/h

烟气黑度：< 1

氟化物浓度：0.43mg/m3

经计算11月份各污染物排放量：

氟化氢：0.43mg/m3×12370m3/h×24h×25=3.1914×10-3t

罐区：（11月份运行30天）

（烟气量、浓度均采用11月季度监测报告中监测因子浓度）

标况流量：5307m3/h

非甲烷总烃排放浓度：4.6mg/m3

经计算罐区污染物排放量为：

非甲烷总烃：4.6mg/m3×5307m3/h×24h×30=1.7576×10-2 t

废油再生车间：（11月运行0天）

（烟气量、浓度均采用11月季度监测报告中监测因子浓度，因本月未生产，治理设施未关闭，气体排放量为罐体存有物料及原有气体挥发量，故按照实际月天数30天计算 ）

标况流量：3249m3/h

非甲烷总烃排放浓度：4.68mg/m3

氨浓度：3.05mg/m3

硫化氢：0.08mg/m3

经计算罐区污染物排放量为：

非甲烷总烃：4.68mg/m3×3249m3/h×24h×30=1.0947×10-2 t

氨：3.05mg/m3×3249m3/h×24h×30=7.1348×10-3 t

硫化氢：0.08mg/m3×3249m3/h×24h×30=1.8714×10-4 t

自动监测实测法实际排放量，公式为：

D=i=1St(piLi)×10−9

式中：

D—一核算时段内某污染物排放量，t，核算时段可为年、季、月、日、小时等：

st—核算时段内运行小时数，h

pi一第i小时标态干烟气的某污染物平均排放质量浓度，mg/Nm3

Li第i小时标态干烟气排放量，Nm3/h

根据在线监测数据月报表得出：二氧化硫总量为2.6925×10-2t；氮氧化物0.9246t；颗粒物4.9875×10-2t ；一氧化碳0.1098t； 氯化氢1.048×10-2t

综上11月份 大气污染物排放量：

焚烧炉：

汞及其化合物2.2266×10-5t；氟化氢3.1915×10-3t；镉及其化合物  未检出；砷、镍及其化合物7.9902×10-6t；铅及其化合物5.0492×10-5 t；铬、锡、锰、锑、铜及其化合物6.7117×10-5 t；砷及其化合物1.5980×10-6 t；镉、铊及其化合物 未检出 ；铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物7.4308×10-5 t；二氧化硫总量为2.6925×10-2t；氮氧化物0.9246t；颗粒物4.9875×10-2t ；一氧化碳0.1098t； 氯化氢1.048×10-2t。

罐区：非甲烷总烃1.7576×10-2 t

废油再生车间：非甲烷总烃：1.0947×10-2 t；氨：7.1348×10-3 t；硫化氢：1.8714×10-4 t。